ANTy_DorosKolos

Zadanie 1

Dany jest obraz [p(x,y)] o parametrach Lmin=0, Lmax=3. Obliczyć wartości piksli obrazu [q(x,y)] otrzymanego po zastosowaniu filtru określonego poniższą maską. Wartości piksli skrajnych kolumn i wierszy obrazu wyznaczyć jedną ze znanych metod. Podać przebieg obliczeń.

| Maska 1; -2; 1. -2; 4; -2. 1; -2; 1. | [p(x,y)] 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 3; 0; 0. 0; 3; 2; 3; 0. 0; 3; 3; 3; 0. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 0; 0. | [q(x,y)] nieskalowany 0; 0; 0; 0; 0. 0; -10; 14; -10; 0. 0; 8; -10; 8; 0. 0; 2; 2; 2; 0. 0; -3; 0; -3; 0. 0; 0; 0; 0; 0. | [q(x,y)] po skalowaniu metodą2 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 3; 0; 1. 1; 3; 0; 3; 1. 1; 3; 3; 3; 1. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- | --- | --- |

q(x,y) = 1*p(x-1,y+1) + -2*p(x,y+1) + 1*p(x+1,y+1) +
             -2*p(x-1,y) + 4*p(x,y) + -2*p(x+1,y) +
              1*p(x-1,y-1) + -2*p(x,y-1) + 1*p(x+1,y-1)

q(2,2) = 1*0 + -2*3 + 1*3 + -2*0 + 4*0 + -2*0 + 1*0 + -2*0 + 1*0 = -6 + 3 = -3
q(4,2) = 1*3 + -2*3 + 1*0 + -2*0 + 4*0 + -2*0 + 1*0 + -2*0 + 1*0 = -3

Wartości piksli skrajnych kolumn i wierszy (czyli same zera po bokach) po prostu przepisujemy bez zmian

Skalowanie metodą 2
Lmin=0, Lmax=3

M = Lmax - Lmin + 1 = 3 - 0 + 1 = 4

E[(4-1)/2] = E[3/2] = 1 (całkowita część ułamka)
M - 1 = 3

Wypełniamy tabelkę zerami dla piksli mniejszych od 0

jedynkami dla piksli = 0

trójkami dla piksli większych od 0

Zadanie 2

Jak będzie wyglądał histogram obrazu wynikowego [q] po operacji określonej tablicą LUT

| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

jeżeli histogram obrazu pierwotnego [p] jest następujący:

| 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

W rozwiązaniu zadania podać kolejno:

- histogram obrazu wynikowego,

- obraz pierwotny (w postaci tablicy liczb),

- obraz wynikowy (w postaci tablicy liczb),

Podać przebieg obliczeń

Liczymy sumę 0+0+2+6+4+6+7+5=30

Tablica liczb ma 30 komórek (6 x 5). Wypełniamy ją zgodnie z histogramem. Nie mamy zer, ani jedynek. Ile mamy dwójek? Dwie. Trójek - 6, czwórek - 4, piątek - 6, szóstek - 7 i siódemek - 5.

| Tablica liczb obrazu pierwotnego 4; 4; 3; 3; 3. 4; 4; 3; 3; 3. 5; 5; 5; 2; 2. 5; 5; 5; 6; 6. 7; 7; 6; 6; 6. 7; 7; 7; 6; 6. | Tablica liczb obrazu wynikowego 5; 5; 3; 3; 3. 5; 5; 3; 3; 3. 5; 5; 5; 3; 3. 5; 5; 5; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 1. 0 -> 0 1 -> 0 2 -> 3 3 -> 3 4 -> 5 5 -> 5 6 -> 1 7 -> 1 |
| --- | --- |

Histogram obrazu wynikowego. Ile mamy jedynek? 12! Ile czwórek? Zero! Ile piątek? 10!

| 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |