Ćwiczenie 3		 Imię i nazwisko

Grupa

Dany jest obraz wejściowy (Lmin=0, Lmax=15, tło czarne z zakłóceniami, obiekt jasny bez zakłóceń)

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |

1. Dla podanego obrazu wejściowego przeprowadzić cztery operacje:

a) wygładzanie metodą konwolucyjną (maska 3x3 o wszystkich wspólczynnikach równych 1)

b)wygładzanie filtrem medianowym w oknie 3x3

c) wyostrzanie metodą gradientu

d) wyostrzanie metodą Laplasjanu

2. Porównać i zinterpretować wyniki otrzymane w zadaniu 1 w punktach a) i b) ze względu na efektywność usuwania zakłóceń z tła przy jednoczesnym zachowaniu krawędzi obiektu.