### `						Nazwisko i imię

Grupa		Zespół

PRZETWARZANIE OBRAZÓW – POBD

Ćwiczenie 2  (plik Cwicz2_z.doc )

Uwaga: puste pola w tablicach [P(x,y)], [Pod(x,y)], [KORA(x,y)] oraz w   tablicy „ad a)” wypełnić według klucza podanego przez prowadzącego

## Zadanie 1

## Przeprowadzić korekcję zniekształceń radiometrycznych (sumacyjną i iloczynową)  zadanego obrazu [P(x,y)] z parametrem M=16 przy znanych wartościach elementów tablic Pod(x,y)] i  [KORA(x,y)].

Dane:

[P(x,y)]                                           [Pod(x,y)]                                  [KORA(x,y)]

| 7 | 8 | 2 | 1 |  |  | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 2 | 3 |  |  | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 1 |  |  | 13 | 14 | 12 | 12 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 12 | 13 | 14 | 10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 1 |

Obliczyć:     [PKORM(x,y)]

[PKORA(x,y)]                     [P(x,y)-KORA(x,y)]                [KORM(x,y)]                    [PKORM(x,y)]

| 10 | 12 | 10 | 12 |  | 7 | 8 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 8 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11 | 12 | 13 |  | 8 | 7 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |  | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 11 | 14 | 9 |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 0 |

b)   Podać interpretację fizyczną tablic [Pod(x,y)] i  [KORA(x,y)].

c)   Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń i wyników działania programów korekcji omówić

wpływ odpowiednio korekcji sumacyjnej i iloczynowej na zmiany poziomów jasności piksli

przetwarzanego obrazu.

Zadanie 2

- Sporządzić histogram podanego niżej kwadratowego obrazu pierwotnego o parametrach M=16 (rozdzielczość poziomów szarości, Lmin=0, Lmax=15) i N=6 (rozdzielczość przestrzenna).

- Przeprowadzić operację zmniejszenia rozdzielczości gradacji poziomów szarości obrazu pierwotnego do wartości M=4 stosując operacje dzielenia i sprowadzania do liczby całkowitej (według wybranego sposobu),  sporządzić histogram obrazu wynikowego.

- Przeprowadzić operację zmniejszenia rozdzielczości przestrzennej obrazu pierwotnego do N=3 stosując metodę uśrednienia wartości elementów podobszarów obrazu o rozmiarach 2x2 i sporządzić jego histogram.

- Przeprowadzić operację powiększenia rozdzielczości przestrzennej  obrazu pierwotnego do N=12.

ad a)

| 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 7 | 0 | 14 | 12 |
| 6 | 11 | 13 | 15 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 |

ad b)

| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

ad c)

ad d)