(Wykl5Zad)

Zadanie 1

### Dla każdej z par obrazów przed i po operacji detekcji krawędzi  (rozdzielczość  N=5), podanych w punktach a) i b) sporządzić histogram dwuwymiarowy. Dokonać interpretacji rozkładu częstości występowania poziomów jasności odpowiednich piksli  w poszczególnych obszarach tego histogramu.

a) Lmin=0, Lmax=3

[p(i,j)]

| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

[q(i,j)]

| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

b)   M=16

[p(i,j)]

| 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 14 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 15 | 14 | 15 | 0 |
| 0 | 15 | 15 | 14 | 2 |
| 3 | 0 | 15 | 3 | 3 |

[q(i,j)]

| 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
| 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | 3 | 15 | 0 | 3 |