- ZAJĘCIA 8 - ĆWICZENIA

Z każdą implementacją usługi DNS (Domain Name Service) w postaci demona BIND (Berkeley Internet Name Domain) dostarczane są polecenia, które umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie informacji o domenach DNS, adresach i nazwach komputerów w Internecie.  W wersji BIND 9.x używanej przez dystrybucję Linux Red Hat 9.x
ta grupa poleceń obejmuje polecenia: nslookup, host i dig.

Inne polecenia umożliwiające pracę w sieci takie jak telnet, ftp, rlogin czy ssh, nie korzystają z wyżej podanej grupy poleceń lecz z tzw. resolvera realizowanego w postaci procedur bibliotecznych dostarczonych wraz z BIND.  Dzięki tym procedurom wykonywany jest tzw. resolving prosty czyli tłumaczenie nazw na adresy IP oraz resolving odwrotny czyli tłumaczenie adresów IP na nazwy komputerów.

Przez wiele lat funkcjonowania BIND podstawową rolę dla klienta usługi DNS spełniało polecenie nslookup, które  może być uruchamiane w trybie wsadowym, z parametrami podanymi w wierszu wywołania albo w trybie interakcyjnym --- wtedy jest dostęp do pełnych jego możliwości.  Jednak autorzy BIND 9.x dezaprobują stosowanie polecenia  nslookup (ang. nslookup is deprecated)  ostrzegając przy tym, że może ono w przyszłości być pominięte w kolejnych implementacjach BIND.  Aktualna implementacja polecenia nslookup jest silnie okrojona, zwłaszcza w zakresie jego pracy interakcyjnej (np. polecenia wewnętrzne takie jak ls, view czy help nie są wcale realizowane).  W systemach UNIXowych, nslookup (czasami zmodyfikowany przez producenta takiego systemu), nadal jednak spełnia rolę wiodącą.

Autorzy BIND 9.x zalecają stosowanie poleceń host oraz dig do uzyskiwania informacji po stronie klienta DNS oraz testowania poprawności działania DNS-a.

Ćwiczenie 1 (Konfiguracja klienta DNS)

- Konfiguracja klienta DNS wymaga w systemie UNIX zdefiniowania zawartości pliku /etc/resolv.conf
Sprawdzić, czy istnieje taki plik i jaką ma zawartość. Powinna być w nim określona nazwa domeny oraz co najmniej jeden serwer DNS (maksimum: 3) zdefiniowany przez odpowiedni adres IP.
Jeśli nie ma pliku /etc/resolv.conf, to utworzyć go z następującą zawartością:
search wsisiz.edu.pl 	(lub domain wsisiz.edu.pl)
nameserver 213.135.44.40

Ćwiczenie 2 (Wykorzystanie polecenia host)

 Polecenie host (man host) jest wygodnym narzędziem do szybkiego uzyskiwania informacji w trybie wsadowym.

- Pytanie o nazwę lub adres IP:
host oceanic		(resolving prosty, nazwa bez domeny)
host ftp.tpnet.pl	(j.w. pełna nazwa domenowa)
host 193.219.28.2	(resolving odwrotny, SunSITE.icm.edu.pl)

- Pytanie o nazwę lub adres IP (inne warianty odpowiedzi):
host szXXX		(informacje o własnym komputerze)
host szXXX.		(pełna nazwa kwalifikowana tzn. z kropką na końcu -- nie powinna być 
 				znaleziona)
host www.w3.org	(kilka adresów IP)
host ftp.wsisiz.edu.pl	(przykład zapytania dla aliasu)
host -a ftp.wsisiz.edu.pl | more 
 				(komplet informacji dostarczany przez polecenie host)

- Wyświetlenie informacji o domenie:
host -l wsisiz.edu.pl > dane.wsisiz
				(wyświetlenie wszystkich informacji o domenie (rekordów o zasobach) 
        			i umieszczenie ich w pliku, tutaj dane.wsisiz)
host –t AXFR wsisiz.edu.pl > dane.wsisiz
				(jak poprzednio, czyli tzw. transfer strefy) 
sort dane.wsisiz | more	(przejrzenie otrzymanych danych)

- Zapytanie o określony rodzaj informacji adresowych DNS:
(opcja –t ns lub –t NS określa, że interesują nas dane o serwerach nazw dla określonej domeny)

host –t ns wsisiz.edu.pl	(jakie serwery DNS obsługują domenę Szkoły)
host –t ns .			(jakie serwery DNS obsługują domenę główną Internetu, oznaczaną
 					 pojedynczą kropką)

- Wyświetlenie informacji o innej domenie niż własna:
host –l tpnet.pl	(próba wyświetlenia opisu domeny tpnet.pl, na podstawie danych dostępnych
 				 na lokalnym serwerze DNS, czyli 213.135.44.40 -- powinna zakończyć się
 				 niepowodzeniem)
host –t ns tpnet.pl	(wyświetlenie informacji o serwerach DNS dla domeny tpnet.pl)

host –l tpnet.pl   dns2.man.lodz.pl | more
				(przełączenie się na jeden z nich, czyli tzw. serwer autoryzowany 
 				dla domeny tpnet.pl -- tym razem powinno się udać.

 				Uwaga: Względy bezpieczeństwa powodują, że coraz większa liczba
 				serwerów DNS ma wyłączaną możliwość wykonania operacji transferu strefy
 				przez węzły sieciowe nieautoryzowane dla danej domeny, takie jak używane
 				na zajęciach komputery szXXX.  Dlatego wykonanie polecenia host –l nawet
 				z podaniem właściwego serwera DNS dla określonej domeny, może zostać
 				odrzucone.)

Ćwiczenie 3 (Inne polecenia dla użytkowników DNS)

- Polecenie dig (man dig) czyli Domain Internet Groper dostarcza obszernych informacji diagnostycznych
i dlatego jest najczęściej używane przez administratorów sieci do rozwiązywania problemów
związanych z DNS-em:

dig www.w3.org
dig www.w3.org +short		(skrócone informacje)
dig -x 193.219.28.2
dig -x 193.219.28.2 +short		(skrócone informacje)