1) Poniższa tabela przedstawia wielkości produkcji (w mln sztuk) pewnego wyrobu w poszczególnych kwartałach dwóch kolejnych lat. Dla tych danych wyznaczyć indeksy sezonowości i podać ich interpretację. Zakładamy że w metodzie nie mam wyraźnego trendu.

| Lata | Kwartały |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1992 | 1450 | 1600 | 2100 | 1770 |
| 1993 | 1520 | 1710 | 2350 | 1830 |

2)Podać określenie prawdopodobieństwa a posteriori przy wykorzystaniu informacji z próby.

3)Poniższe dane to średnie roczne ceny baryłki ropy naftowej importowanej do USA w kolejnych ośmiu latach wyznaczyć model wygładzania przez średnie ruchome oparte na trzech punktach.

| Rok | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena baryłki | 6 | 12 | 13 | 13 | 14 | 21 | 34 | 43 |

4) Wśród 800 wyprodukowanych płytek ceramicznych 11 miało pęknięcia, 45 zarysowanie, 10 chropowatą powierzchnię, 20nierówną powierzchnie, 35 wyszczerbioną i 5 miało inne wady. Narysować diagram Pareto dla tych danych i wskazać najistotniejsze problemy w tym procesie produkcyjnym.

5) Chcemy sprawdzić, czy koszty materiałowe przy produkcji pewnego wyrobu są takie same dla trzech metod. Wyniki przedstawia poniższa tabela. Jakie narzędzie statystyczne użyć do rozwiązania tego problemu i jakie hipotezy należy postawić.

| Metoda |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| 25 | 40 | 5 |
| 15 | 20 | 15 |
| 20 | 25 | 20 |
| 30 | 20 | 20 |

6) Poniższa tabela przedstawia wypłaty dla danego procesu decyzyjnego. Z jaką decyzją wiąże się największa oczekiwana wypłata prze kryterium Laplace`a.

| Decyzja | Stan natury |  |
| --- | --- | --- |
|  | θ1 | θ2 |
| a1 | 25 | 50 |
| b2 | 20 | 60 |
| c3 | 35 | 40 |
| d4 | 5 | 100 |

7) Omówić w jaki sposób weryfikuje się poprawność przyjętego modelu regresji wielorakiej.

8) Zanotowano następujące liczby niezgodności ze specyfikacją w zamkach do drzwi samochodowych produkowanych przez pewną firmę 9, 15, 11, 8, 17, 11, 5, 11. Dobrać odpowiednią kartę kontrolną. Czy jest powód aby uważać ten proces za nieustabilizowany.