# Problem opóźnienia w sieci Omega z poczwórnymi przełącznikami

n - procesorów, n - modułów pamięci

liczba potrzebnych stopni przełączających: log2n,

w każdym stopniu potrzeba n/2 przełączników.

# Przykład

n = 1024: potrzeba 10 stopni przełączających, zamówienie od procesora do pamięci musi przejść 10 stopni przełączających, a wracające słowo - również 10 stopni przełączających.

Procesory RISC o szybkości 100 MIPS  czas wykonania instrukcji 10 ns.

Jeśli zamówienie ma w sumie przejść 20 stopni w czasie wykonywania instrukcji, to czas działania przełącznika  0,5 ns = 500 ps.

# Zadanie A

2048 procesorów RISC o szybkości 50 MIPS połączono w sieci Omega z poczwórnymi przełącznikami. Jakie powinny być czasy przełączników, aby zamówienie do pamięci wróciło do procesora w czasie wykonywania jednej instrukcji?. Odpowiedź proszę uzasadnić.

Zadanie B

W wieloprocesorze zawierającym 4096 procesorów RISC, połączonych w sieci Omega poczwórnymi przełącznikami, zastosowano przełączniki o czasie działania 0,5 ns. Jak szybkie mogą być procesory, aby zamówienie skierowane do pamięci wróciło do procesora w czasie wykonywania jednej instrukcji? Wynik proszę podać w liczbie MIPS. Odpowiedź uzasadnić.